| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Назва предмета закупівлі | Послуги з виготовлення та встановлення металопластикових вікон |
|  | Код ДК 021:2015 | 45420000-7 Столярні та теслярські роботи |
|  | ID закупівлі | UA-2021-03-25-007413-a.... |
|  | Процедура закупівлі | Спрощена закупівля |
|  | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі встновлені відповідно до: Віконні конструкції мають відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.6-15:2011 «Блоки віконні та дверні полівінілхлоридні. Загальні технічні вимоги» включно із Зміною №1 від 01.07.2013 згідно наказу №239 Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства від 12.06.2013. Профілі ПВХ мають відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-130 «Профілі полівінілхлоридні для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови», геометричні, фізико-механічні та інші показники (підтверджено сертифікатом відповідності з посиланням на протоколи випробувань та висновками державного санітарно-епідеміологічного нагляду). Ущільнювачі мають відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-242:2010 та бути ремонтопридатними у разі необхідності заміни через пошкодження. Сталеве армування метало-пластикових конструкцій повинно відповідати статичним розрахункам та документації розробника профільної системи та має відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.6-15:2011 п. 5.3.1.2.1 – застосування елементів жорсткості номінальна товщина яких менше ніж 1,5 мм не допускається. Фактична ж товщина армуючого профілю може відрізнятися в менший бік від номінальної на розмір нижнього поля допуску, що вказаний у сортаменті на відповідну марку сталі. Склопакети мають відповідати вимогам ДСТУ Б EN1279 Частини 1-6 :2013 «Скло для будівництва. Склопакети». Вибір товщини та типу скла має здійснюватися на підставі вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-83:2009 «Настанова з проектування світлопрозорих елементів огороджувальних конструкцій». Застосування скла товщиною менше ніж 4 мм не допускається. Застосування скла класу менше ніж М1 відповідно до ДСТУ Б В.2.7-122:2009 не допускається. |
|  | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість – 97 470,00 грн. Очікувана вартість розрахована управлінням капітального будівництва виконавчого комітету Славутської міської ради на підставі фактичної потреби та орієнтовної вартості виготовлення віконних конструкцій – за даними відповідних інтернет-магазинів. Підстава – службова записка начальника управління капітального будівництва Н.Яковчук від 23.03.2021р. |